血液核酸萃取作業紀錄表

| 病患姓名 |  | 病歷號 |  | 分子病理號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 儀器：

  - 開啟MagPurix 12S System (編號:____________)電源；

使用時間____:____，共____時___分鐘。

- 試劑耗材：

| 名稱 | 批號 | 效期 |
| --- | --- | --- |
| MagPurix Blood DNA extraction Kit 200 |  |  |

- 檢體採集時間____點____分。

- 作業流程：									操作人員/日期﹕________________

  - 依照「MagPurix 12 system作業標準書 FA01-027」打開MagPurix 12 system全自動核酸萃取儀電源，打開儀器前門。

  - 接著取出MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200中的reagent rack、reaction chamber、tip holder、piercing pin、filter tips各一組，以及適量的sample tube、elute tube。

  - 將reagent rack、reaction chamber、tip holder依序放入儀器內部軌道上。

  - 接著將piercing pin以及filter tip放置於tip holder上。

  - 取出數管的sample tube依序放置於sample rack第一排，取出______μL血樣檢體至sample tube中。

  - 取出相同管數的Elution tube並於管壁上標示檢體編號，依序擺放至sample rack第3排。

  - 將sample rack放置於儀器內部中，並確認所有的物品都有擺放穩固。

  - 蓋上儀器前門，使用scaner掃描MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200所附的barcode表，依序scan “MagPurix Blood DNA Extraction Kit 200”、”Sample Volume_______μL”以及”Elute Volume_______μL”。

  - 當所有資料都scan完畢後，按下”Enter”鍵開始萃取作業，整個作業過程約50 ~ 55分鐘。

  - 當完成作業後，儀器螢幕上會顯示”Protocol Completed”，此時便可打開儀器前門。

  - 將elute tube蓋子蓋上，此時tube中已含有萃取後的DNA，若沒有立即進行下一實驗，則應放置於4℃冰箱或-80℃冰箱中保存。

- 核酸濃度定量作業:							操作人員/日期﹕________________

  - 使用              (編號：___________ )進行DNA濃度檢測。

  - DNA濃度________ng/μL，如濃度低於50ng/μL 時，則須重新萃取DNA。